Приложение 1

к постановлению администрации города

Армянска от 29.12.2017  № 971

Меры

по обеспечению пожарной безопасности

на территории муниципального образования городской округ Армянск

Республики Крым

- Руководитель организации, предприятия, учреждения (далее – объект защиты) назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом, индивидуальным предпринимателем), в пользовании которого на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Руководитель объекта защиты обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель объекта защиты обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов и др.), оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

- Руководитель объекта защиты, а также иные должностные лица, в ведении которых находятся источники пожарного водоснабжения, обеспечивают:

- исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;

- проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- утепление и очистку от снега и льда в зимнее время;

- доступность подъезда к источникам пожарного водоснабжения пожарной техники и забора воды в любое время года;

- извещение подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (в т.ч. пожарным гидрантам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- недопущение стоянки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

- Руководитель объекта защиты обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.

- На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы  или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными в соответствии с действующим законодательством.

- Руководитель объекта защиты (иное уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель, в пользовании которого на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты) обеспечивает:

- исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам для беспрепятственного проезда пожарной техники;

- своевременную очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности для обеспечения беспрепятственного доступа пожарных формирований и пожарной техники к месту пожара;

- надлежащее содержание противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, недопущение складирования материалов, оборудования и тары, разведения костров и сжигания отходов, строительства (установки) строений (временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен);

- недопущение использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) противопожарных расстояний, разворотных и специальных площадок, предназначенных для проезда (установки) пожарно-спасательной техники.

- При проведении ремонтных работ дорог (проездов), связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда для следования пожарной техники, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог (проездов).

- На объектах защиты, где согласно действующему законодательству, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос, руководитель объекта защиты (иное уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель, в пользовании которого на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты) обеспечивает:

- удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;

- контроль за соблюдением требований к противопожарным минерализованным полосам, создание которых не должно препятствовать проезду к населенным пунктам и источникам водоснабжения пожарных формирований и пожарной техники в целях организации пожаротушения.

Заместитель

главы администрации						В.З. Угольников

Начальник отдела по вопросам

гражданской обороны, чрезвычайных

ситуаций, профилактики терроризма

и мобилизационной работы						А.А. Дубов